PRESSEMITTEILUNG

Dreireihiger Finger-Striegel als neue Option 
für Kverneland Enduro Pro und Turbo

16.11.2021 Soest, Deutschland

Kverneland erweitert sein Bodenbearbeitungsprogramm um eine neue Option für die Turbo und Enduro Pro Grubber: ein dreireihiger Finger-Striegel als Heckausrüstung.

Kverneland Turbo 3000 mit Tasträdern, Flügelschar 240 mm und dreireihigem Finger-Striegel

Neue gesetzliche Vorschriften, gesteigerte Verbraucheranforderungen, spezifische Bedingungen des ökologischen Landbaus und der Wegfall vieler Pflanzenschutzmittelzulassungen sorgen für eine erhöhte Nachfrage nach Alternativen zur klassischen Herbizid-Anwendung. Mit mechanischer Unkrautbekämpfung – die im biologischen Anbau schon lange zum Einsatz kommt.

Bodenbearbeitung

Die Stoppelbearbeitung nach der Ernte ist der erste Schritt zur Unkrautbekämpfung. In der Regel wird der erste und relativ flache Durchgang genutzt, um Wurzelunkräuter an die Oberfläche zu bringen, sodass diese abtrocknen. Gleichzeitig sorgt diese Durchmischung dafür, dass Unkraut nicht wieder erneut austreibt.

Kverneland Enduro Pro 3000 mit dreireihigem Finger-Striegel

Vorteile des dreireihigen Finger-Striegels

„Mit Hilfe breiter Schare erfolgt beim Grubbern ein Vollschnitt der Wurzeln in geringer Tiefe, der folgende Striegel zieht dann das Unkraut aus dem Boden, sodass die Wurzeln an der Bodenoberfläche austrocknen“, erklärt Michael Kotthoff, Produktmanager der Kverneland Group Deutschland GmbH. „Diese Technik eignet sich insbesondere für Wurzelunkräuter, sogenannte Rhizome (z. B. Quecke, Ackerwinde usw.) sowie weitere Unkräuter, die dazu neigen, direkt nach dem Andrücken durch eine Walze wieder auszutreiben. Wird der Grubber zur Saatbettbereitung eingesetzt, unterstützt der Striegel zudem den erforderlichen Krümel- und Einebnungseffekt.“

Wirksame Unkrautbekämpfung: Wenn das Unkraut aus dem Boden gezogen wird, trocknen die Wurzeln an der Bodenoberfläche aus.

Komplettangebot für Turbo und Enduro Pro 
Der neue dreireihige Finger-Striegel steht für die neuesten Kverneland Grubber-Generationen zur Verfügung:

- Turbo Baureihe: Flachgrubber (3-20 cm Arbeitstiefe) mit 3 bis 8 m Arbeitsbreite (starrer Anbau, klappbar und gezogen) mit einem Zinkenabstand von 19 cm

- Enduro Pro Baureihe: Standard-Grubber (5-35 cm Arbeitstiefe) mit 3 bis 5 m Arbeitsbreite (starr und klappbar) mit einem Zinkenabstand von 28 cm

Technische Details des dreireihigen Finger-Striegels

Der Striegel ist mit 750 mm langen Fingern mit einem Durchmesser von 16 mm sowie einem individuellen federbelasteten Schutz ausgestattet. Tiefenführungsräder gewährleisten die optimale Arbeitstiefe des Grubbers. Der dreireihige Finger-Striegel ist hydraulisch aufgehängt: Der Druck auf den Boden kann dabei bequem direkt von der Kabine aus eingestellt werden. Bei größeren Strohmengen oder Rückständen kann der Fahrer die Zinken während der Fahrt anheben, wird der Striegel z.B. bei der Saatbettbereitung zum Krümeln eingesetzt, kann der Druck für eine intensivere Bearbeitung vom Schlepper aus erhöht werden.

Tiefenführungsräder sichern die korrekte Arbeitstiefe

Tiefenführungsräder sichern die korrekte Arbeitstiefe

Einstellung des dreireihigen Finger-Striegels, gesteuert durch Manometer am Dreipunktturm, Behältervolumen 870 Liter

Einstellung des dreireihigen Finger-Striegels, gesteuert durch Manometer am Dreipunktturm, Behältervolumen 870 Liter

Unterschiedliche Arbeitswinkel

Verschiedene Einstellwinkel des Striegels sorgen für eine perfekte Einebnung:

- Zentralisierte manuelle Einstellung der drei Reihen mit leichtem Zugang an der Rückseite der Maschine

- Unabhängige Winkeleinstellung an jeder einzelnen Zinkenreihe, damit die vorderen Reihen aggressiver wirken als die hinteren und, um den Bodenfluss zu optimieren

- Anpassung der Zinkenrahmenneigung kombiniert mit einstellbarer Aggressivität für perfekten Bodenfluss und gleichbleibende Arbeitstiefe

Für leichte bis schwere Böden – unabhängig von der Menge der Rückstände – bietet der dreireihige Finger-Striegel immer die richtige Einstellung, für eine perfekte Nivellierung.

2

2

3

3

1

1

Technische Daten der Striegelausstattung für die Baureihe Enduro Pro

| Modell | Enduro Pro 3000 | Enduro Pro 3500 | Enduro Pro 4000F | Enduro Pro 4500F | Enduro Pro 5000F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbreite (m) | 3.0 | 3.5 | 3.85 | 4.40 | 4.90 |
| Arbeitstiefe (cm) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Anzahl Fingerstriegelzinken | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 |
| Gewicht | 390 | 420 | 622 | 652 | 684 |
| Anzahl Räder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reifengröße | 6.00-9 | 6.00-9 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 |

Technische Daten der Striegelausstattung für die Baureihe Turbo

| Modell | Turbo 3000 | Turbo 3500 | Turbo 4000F | Turbo 5000F | Turbo 6000F | Turbo 6500T | Turbo 8000T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbreite (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
| Arbeitstiefe (cm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Anzahl Fingerstriegelzinken | 32 | 37 | 46 | 56 | 62 | 66 | 83 |
| Gewicht | 390 | 420 | 575 | 720 | 750 | 820 | 975 |
| Anzahl Räder | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Reifengröße | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 340/55-16 500/60-22.5 | 340/55-16 500/60-22.5 |

Zeichenzahl inkl. Leerzeichen: 3.599

***

Kverneland ist eine Marke der Kverneland Group

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen.

Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de

- - ENDE - -

Download hochauflösendes Bildmaterial:

KV Turbo 3000 TFH field

KV Enduro Pro 3000 AR_TFH

KV Enduro Pro 3000 AR_TFH

Kverneland-Turbo-3000-TFH-02

Kverneland-Turbo-3000-TFH-03

Für nähere Informationen:

Michael Kotthoff

Produktmanager Bodenbearbeitung

Kverneland Group Deutschland GmbH

michael.kotthoff@kvernelandgroup,com

+49 1703177866

| Kverneland on Social Media |  |  |  |  |  | iM FARMING on Social Media |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |